82寸液晶监视器产品详细说明

82寸液晶监视器 产品特点

中英文双语菜单，操作方便

超薄超轻设计，使用方便，外形美观

高对比度，高亮度，极大提高画面层次感，能更好表现细节

具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用

采用最新3D数字解码和图像降噪技术

多种数字图像校正电路，图像失真最小

16.7M色，画面更加自然，细腻

5ms极速响应时间，画面真正无拖尾

支持两种信号同时输入，画中画位置、大小可选，最大化利用显示功能

I²C总线最新控制电路,整机可靠性高，扩展性好

丰富的对接功能(AV/YPBPR/VGA/DVI/HDMI/RCA)

内置电源，能耗低，液晶屏使用寿命可达6万小时以上

装备有灵敏的红外接收装置，可遥控调节监视器的各项参数

超静音冷却风扇设计，整机寿命更长

全金属外壳结构设计，防电磁屏蔽性强，无辐射

82寸液晶监视器 技术参数

| 型号 |  | JM8200 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 | 标准颜色 | 16.7M |
|  | 最大颜色值 | Full Color |
| 液晶面板-屏幕 | 尺寸 | 82”(16:9) |
|  | 类型 | TFT-LCD |
|  | 分辨率 | 1920×1080 |
|  | 显示区域 | 1805.76(W)×1015.74(H) |
|  | 像素点距 | 0.94mm×0.94mm |
|  | 亮度 | 500cd/㎡ |
|  | 对比度 | 3000:1 |
|  | 响应时间 | 5ms |
|  | 可视角度 | 170°(H)×170°(V) |
|  | 场频 | 50HZ、60HZ、70HZ |
| 信号输入 | 视频彩色制式 | PAL/NTSC |
|  | 视频输入 | CVBS(BNC)×5 |
|  | YPBPR输入 | 1(BNC×3) |
|  | DVI输入 | DVI×1 |
|  | HDMI输入 | HDMI×1 |
|  | 电脑信号输入 | VGA×1 |
|  | 视频输出 | CVBS(BNC)×2 |
| 音频 | 音频输入 | RCA×2 |
| 电源功耗 | 电源 | AC100～240V,50/60HZ |
|  | 最大功耗 | ≤500W |
|  | 待机功耗 | ≤3W |
| 工作环境 | 温度 | 0℃～50℃ |
|  | 相对湿度 | 10％～90％ |
| 存储环境 | 温度 | -25℃～60℃ |
|  | 相对湿度 | 5％～95％ |
| 其它 | 外形尺寸 | 1900mm（W）x1123.6mm（H）x131mm(D) |
|  | 安装方式 | 标配壁挂，选配底座 |
|  | 操作方式 | 面板按键，红外遥控器 |
|  | 散热系统 | 单风扇散热 |
|  | 外壳材质 | 全金属外壳 |
|  | 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
| 附件说明 |  | 说明书一份 |
|  |  | 保修卡一份 |
|  |  | 遥控器一个 |
|  |  | AC电源线一条 |